Configuración de red WiFi recomendada

Requisitos de conectividad

- Estándar WiFi: WiFi 4 (802.11 b/g/n) o WiFi 6 (802.11 ax)

- Banda: 2.4 GHz (obligatoria)

- Protocolos compatibles: b/g/n o ax

- Seguridad: WPA2 habilitado

Configuración avanzada del router

- WMF (Wireless Multicast Forwarding): habilitado

- Aislamiento de clientes (AP Isolation / Client Isolation): deshabilitado

  - Especialmente relevante en routers de operadores como Movistar y O2

- WPS (WiFi Protected Setup): deshabilitado

Configuración del operador

- La red no debe estar bajo CG-NAT (Carrier-Grade NAT)

  - En caso de estarlo, es necesario solicitar una IP pública al operador

  - Por ejemplo, en DIGI se ofrece mediante el paquete DIGI PLUS (puede implicar un coste adicional)

  - Este es uno de los factores que más problemas genera en la vinculación y control remoto de dispositivos.

Buenas prácticas durante la vinculación

  Desactivar temporalmente el firewall del router si el dispositivo no logra vincularse

  Evitar redes WiFi dual band (2.4 GHz + 5 GHz con mismo SSID)

- Se recomienda usar un SSID exclusivo para 2.4 GHz

  Si la vinculación falla mediante multicast, utilizar el modo punto a punto (AP mode) desde la app

Características del SSID y contraseña

  SSID (nombre de la red):

- No debe contener espacios

- Evitar caracteres especiales

  Contraseña WiFi:

- Longitud recomendada: entre 8 y 15 caracteres

Capacidad del router

  Verificar el límite de dispositivos conectados del router del operador

- Estos equipos suelen tener limitaciones bajas

  En caso de necesitar más capacidad:

- Instalar un router adicional neutro

- Conectarlo por cable (Ethernet) al router del operador

# Uso de CG-NAT en operadores (España e Italia)

Definición

El CG-NAT (Carrier-Grade NAT) es una tecnología utilizada por algunos operadores para compartir una única IP pública entre múltiples usuarios.

Esto puede limitar funcionalidades de red necesarias para sistemas domóticos y dispositivos IoT.

Impacto en dispositivos IoT

Cuando una conexión está bajo CG-NAT:

- No es posible abrir puertos (port forwarding)

- Se limita el acceso remoto a dispositivos

- Pueden producirse fallos en la vinculación o control desde apps

- Puede afectar a integraciones con terceros (ej. servidores locales o VPN)

Operadores con uso frecuente de CG-NAT

España

- DIGI

- Grupo MásMóvil (Yoigo, Pepephone, MásMóvil, etc.)

- Adamo

- Finetwork

- Orange / Jazztel (en configuraciones específicas)

Italia

- Iliad

- Fastweb

- EOLO y operadores WISP

Solución

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, es necesario disponer de IP pública.

Procedimiento

- Contactar con el operador

- Solicitar: “IP pública” o “salir de CG-NAT”

Consideraciones

- Puede ser gratuito o implicar un coste adicional

- Ejemplo: en DIGI se ofrece mediante un paquete adicional

Recomendación técnica

Antes de la instalación:

- Verificar si la conexión utiliza CG-NAT

- En caso afirmativo, solicitar IP pública

- Confirmar conectividad remota tras la configuración

Nota para soporte técnico

Si el dispositivo no permite acceso remoto o presenta fallos de comunicación, verificar como causa probable la presencia de CG-NAT en la red del cliente.