Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y Vinculación

1. Modo Fábrica

El modo fábrica corresponde al estado inicial en el que se entregan los dispositivos al cliente.

- Al energizar el dispositivo, se activa automáticamente una ventana de vinculación de 60 minutos.

- Durante este periodo, el dispositivo indica su disponibilidad mediante el parpadeo del LED cada 2 segundos.

- Una vez transcurrido este tiempo, el dispositivo:

  - Sale del modo de vinculación.

  - Pasa a funcionar exclusivamente en modo pulsador local.

  - Apaga el indicador LED.

Restablecimiento al modo fábrica

Para reactivar el modo fábrica, existen dos opciones:

- Pulsar el botón de reset.

- Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica.

En ambos casos, se reinicia una nueva ventana de vinculación de 60 minutos.

2. Identificación y acceso al botón de reset por dispositivo

CONNECT-1 (Essential / Wave1 / ICON.1)

- Dispositivo con dos botones capacitivos.

- Botón de reset ubicado encima del botón de subida, ligeramente desplazado a la derecha.

- Activación modo fábrica: 1 pulsación corta (si no está vinculado).

CONNECT-2 (Sentry / Wave2 / ICON.2)

- Dispositivo con tres botones capacitivos.

- Botón de reset ubicado en el círculo superior, ligeramente desplazado a la izquierda.

- Activación modo fábrica: 1 pulsación corta (si no está vinculado).

C-WALL (Pulse / Wave3 / ICON.3)

- Para acceder al reset:

  - Retirar el cobertor frontal.

  - Identificar el botón físico negro en la electrónica.

- Activación modo fábrica: 1 pulsación corta (si no está vinculado).

Könect Élite (Sense)

- Ubicación: parte inferior del cajón de persiana, en uno de los extremos.

- Identificación:

  - Orificio circular marcado como RESET.

  - No confundir con el sensor (orificio rectangular).

- Activación modo fábrica: 1 pulsación corta (si no está vinculado).

CONNECT PULSAR (Wave4 / ICON MINI)

- Activación modo fábrica:

  - Mantener pulsado el botón durante más de 8 segundos, o

  - Reiniciar la alimentación eléctrica.

CONNECT EVO

- Dispositivo con dos botones mecánicos.

- Botón de reset ubicado encima del botón de subida, ligeramente desplazado a la derecha.

- Activación modo fábrica: 1 pulsación corta (si no está vinculado).

3. Hard Reset (Restablecimiento completo)

El Hard Reset permite devolver un dispositivo previamente vinculado a estado de fábrica.

Se puede realizar:

- Desde la aplicación (si la red WiFi original sigue disponible).

- Mediante procedimiento físico (hardware).

Procedimiento general (CONNECT-1, CONNECT-2, C-WALL, CONNECT EVO)

- Pulsar el botón de reset (1 pulsación corta).

- Inmediatamente después, mantener pulsados simultáneamente:

  - Botón subir

  - Botón bajar

- Mantener durante 5 segundos.

✔ El dispositivo indicará el restablecimiento mediante parpadeo del LED cada 2 segundos.

Könect Élite (Sense)

- Pulsar el botón de reset (1 pulsación corta).

- Cubrir completamente el sensor gestual (muy próximo al dispositivo).

- Mantener durante mínimo 5 segundos.

✔ El dispositivo comenzará a parpadear en color verde, indicando modo fábrica.

CONNECT PULSAR (Wave4 / ICON MINI)

- Mantener pulsado el botón durante más de 8 segundos hasta que parpadee.

- Soltar el botón.

- Tras aproximadamente 2 segundos, volver a pulsar durante 5 segundos.

✔ El dispositivo entra en modo fábrica.

4. Modos de Vinculación

4.1 Vinculación Multicast

- Indicación visual:
Parpadeo del LED cada 2 segundos.

- Permite la vinculación simultánea de múltiples dispositivos.

4.2 Vinculación Punto a Punto

- Indicación visual:
LED encendido de forma continua.

- Permite la vinculación individual de dispositivos.

Activación del modo punto a punto

Se puede activar mediante:

- El asistente de vinculación en la aplicación móvil.

- O manteniendo pulsados los botones de subida y bajada de forma continua mientras el dispositivo está en modo fábrica.

5. Indicadores LED (Resumen)

| Estado del LED | Significado |
| --- | --- |
| Parpadeo cada 2 segundos | Modo fábrica / vinculación multicast |
| Encendido continuo | Modo vinculación punto a punto |
| Apagado | Modo pulsador (sin vinculación activa) |