MANUAL DE VINCULACIÓN – DISPOSITIVOS MySmartWindow

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de vinculación permite conectar los dispositivos al sistema MySmartWindow para su control desde la aplicación móvil.
Existen tres métodos de vinculación, cada uno con un funcionamiento distinto, ordenados según rapidez y fiabilidad .

2. TIPOS DE VINCULACIÓN

2.1 MULTIVINCULACIÓN (MÉTODO MULTICAST)

Definición:

La multivinculación es un método de conexión automática mediante el cual la aplicación envía las credenciales de la red WiFi a múltiples dispositivos simultáneamente a través de la red local (broadcast/multicast).

Características principales:

- Permite vincular varios dispositivos al mismo tiempo

- Es el método más rápido y automatizado

- Requiere que todos los dispositivos estén en modo escucha (modo multicast)

- Depende fuertemente de la calidad de la red WiFi

Funcionamiento:

- Los dispositivos se ponen en modo multicast (parpadeo cada 2 segundos)

- La app envía las credenciales WiFi a todos los dispositivos

- Los dispositivos reciben la información y se conectan automáticamente

- Se valida la vinculación y se finaliza

Ventajas:

- Alta eficiencia en instalaciones grandes

- Vinculación masiva en pocos segundos

- Proceso automatizado sin intervención manual dispositivo a dispositivo

Limitaciones:

- Puede fallar si la red tiene:

  - baja cobertura

  - aislamiento de clientes

  - restricciones de router

2.2 MÉTODO AP (PUNTO A PUNTO)

Definición:

El método punto a punto consiste en una conexión directa entre el móvil y el dispositivo mediante una red WiFi privada creada por el propio dispositivo.

Características principales:

- Conexión directa dispositivo ↔ móvil

- No depende inicialmente del router

- Más estable en entornos problemáticos

Funcionamiento:

- El dispositivo entra en modo AP

- Crea una red privada (ejemplo: BDSMART)

- El usuario se conecta manualmente a esa red

- La app envía las credenciales de la WiFi del hogar

- El dispositivo se conecta a la red definitiva

Ventajas:

- Alta fiabilidad

- Funciona incluso con redes complicadas

- Control total del proceso

Limitaciones:

- Más lento que la multivinculación

- Requiere intervención manual del usuario

- Se hace dispositivo por dispositivo

2.3 MÉTODO APP / VINCULACIÓN INDIVIDUAL (ASISTIDA)

Definición:

Es un método guiado por la aplicación donde el usuario va configurando el dispositivo paso a paso mediante el asistente, utilizando la red WiFi previamente añadida en la app.

Características principales:

- Proceso guiado desde el asistente

- Uso de redes WiFi registradas previamente

- Interacción usuario–app continua

Funcionamiento:

- El usuario añade la WiFi en la app

- Selecciona el método desde el asistente

- El dispositivo entra en modo configuración

- La app gestiona la vinculación paso a paso

Ventajas:

- Fácil de entender para usuarios no técnicos

- Control visual del proceso

- Integrado completamente en la app

Limitaciones:

- Más lento que multicast

- Menos eficiente en instalaciones grandes

3. COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS

| Método | Tipo conexión | Velocidad | Fiabilidad | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multivinculación | Broadcast WiFi | Muy alta | Media | Instalaciones grandes |
| Punto a punto (AP) | Directa | Media | Muy alta | Problemas de red |
| Método App | Asistido | Media-baja | Alta | Usuarios básicos |

4. CONCLUSIÓN

- Multivinculación → mejor para rapidez y volumen

- Punto a punto (AP) → mejor para fiabilidad

- Método App → mejor para simplicidad

La elección del método dependerá principalmente de la calidad de la red y del número de dispositivos a vincular.